### СПРАВКА

о соблюдении законодательства об охране труда, принимаемых мерах по предупреждению производственного травматизма в организациях Кореличского района во 2-м квартале 2023 года

В первом квартале 2023 года выборочные (плановые) проверки по Кореличскому району Новогрудским межрайонным отделом (далее по тексту – Новогрудский МРО) не проводились. Письменные и устные обращения от работников организаций Кореличского района по вопросам соблюдения правил охраны труда во 2-м квартале в Новогрудский МРО не поступали. Во втором квартале 2023 года в организациях Кореличского района произошло два несчастных случая с тяжелым исходом.

20.04.2023 в СПК «Жуховичи» произошел несчастный случай на производстве, относящийся к тяжелым. Данный несчастный случай произошел при мойке и постановке на хранение загрузчика семян. Причиной несчастного случая явилось нахождение пострадавшего в рабочее время на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушение пострадавшим работником инструкции по охране труда. Также причиной данного несчастного случая явилось не обеспечение контроля за соблюдением законодательства об охране труда при постановке сельскохозяйственных машин на хранение и их технического обслуживания.

08.06.2023 в 13 часов 30 минут на автодороге Райца-Цирин-Новоселки водитель открытого акционерного общества «Кореличская сельхозтехника» не справился с управлением автомобиля ГАЗ (автоцистерна-молоковоз), съехал в левый по ходу движения кювет, где несколько раз перевернулся. Водитель получил травмы, относящиеся к тяжелым. В настоящее время проводится расследование данного несчастного случая.

В целях профилактики производственного травматизма и недопущению нарушений законодательства об охране труда в апреле 2023 года проведен мониторинг в открытом акционерном обществе «Кореличи-Лен». В ходе проведения мониторинга соблюдения законодательства об охране труда выявлены и рекомендованы к устранению следующие нарушения:

- на имеющихся в цеху по переработке льнотресты двух передвижных тележках отсутствовала информация об инвентарном номере, допустимой грузоподъемности, принадлежности структурному подразделению и т.д.;

- на имеющихся в цеху вентилях и задвижках не указаны направления их открытия и закрытия;

- на прессе переработанного волокна не проведена поверка манометра, согласно имеющегося на манометре клейма последняя поверка проведена в апреле 2020 года;

- на металлической лестнице для спуска в подвал (технологический этаж) ступеньки лестницы, изготовленные из листового рифленого металла от многолетнего использования стали гладкими, скользкими, при перемещении возможно падение работников;

- в подвале (технологический этаж) имелась течь водопровода, на полу - лужи воды;

- электропогрузчиком «VLIFT» выполнялись погрузочно-разгрузочные внутри цеха без включенного ближнего света фар;

- на эксплуатируемом в цеху по производству льноволокна линии ЛВЛ-2500 электропогрузчике «VLIFT», на табличке с информацией указана дата следующего испытания (технического освидетельствования) 01.03.2023, т.е. испытания просрочены на 50 дней;

- для обслуживания оборудования в цеху имеются стационарные лестницы (ступеньки) высотой 0,8 метра и выше для подъема на площадки для обслуживания оборудования, не имеющие перил (поручней);

- в слесарной мастерской эксплуатировался абразивно-заточной станок с зазором между подручником и кругом более 3 мм;

- на территории организации отсутствует разметка, не обозначены проезды для движения транспортных средств, не обозначены пешеходные дорожки при значительной площади самой территории и интенсивном движении по территории автомобильного и напольного транспорта, пешего перемещения работников;

- возле котельной на твердом топливе установлены контейнеры для сбора золы, в том числе горячей золы; контейнер для сбора золы не подписан и не обозначен;

- Новогрудский участок - в пункте технического обслуживания осмотровая канава не оборудована устройством, предотвращающим съезд колес, на полу отсутствует деревянная решетка; отсутствует стационарное освещение;

- участок «Лида» -перед въездом на территорию производственной базы участка отсутствует знак ограничения скорости.

В мае 2023 года проведен мониторинг соблюдения законодательства об охране труда в Кореличском районном унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства. В ходе проведения мониторинга соблюдения законодательства об охране труда выявлены и рекомендованы к устранению следующие нарушения:

- в г.п.Кореличи, ул. Красноармейская, 40, производственная база -

проход работников на территорию производственной базы осуществляется через транспортные ворота, имеющаяся калитка заперта на замок;

- в санитарно-бытовых помещениях для водителей (туалет, умывальник) отсутствует (неисправно) электрическое освещение (естественное полностью отсутствует);

токарный участок - на токарном станке неисправно местное электрическое освещение;

- имеющаяся в токарном участке аптечка первой помощи содержала лекарственные средства с истекшим сроком годности;

- в помещении для текущего ремонта автомобилей (возле токарного участка) беспорядок, помещение захламлено, везде мусор, на полу разлито моторное масло;

- сварочный цех - на имеющих в цеху двух тисках губки гладкие, сработанные, отсутствует насечка;

- в сварочном цеху установленная на дубовой колодке наковальня не закреплена;

- сварочный трансформатор - согласно имеющейся на нем информации (таблички) проверен  и испытан 08.06.2021 (около двух лет назад);

-на компрессорах манометры последний раз проходили поверку в 2016 году (согласно имеющимся на манометрах наклейках);

- в сварочном участке эксплуатировался сверлильный станок не оборудованный приспособлением для возврата шпинделя в исходное положение;

- в помещениях для хранения транспорта двери не оборудованы устройством для фиксации в открытом положении, во время проведения мониторинга двери были в открытом положении и подперты деревянными обрезками;

- во время проведения мониторинга на территории базы проводился ремонт трактора МТЗ, под колеса трактора были установлены - один противооткатный упор и случайные предметы (кирпич, куски металла);

- на территории производственной базы не выделена и не обозначена площадка для хранения металлолома, металлолом хранится неупорядоченно;

банно-прачечный участок, ул.Школьная,1, г.п.Кореличи

- на имеющихся в ремонтном участке, прачечной и в складских помещениях стеллажах не нанесена информация о предельно допустимой нагрузке на каждую полку;

- не на всех имеющихся в прачечной и на территории банно-прачечного участка передвижных тележках нанесена информация о дате испытания, допустимой грузоподъемности, принадлежность структурному подразделению и т.д.;

- имеющаяся в банно-прачечном участке аптечка первой помощи некомплектна и содержала лекарственные средства с истекшим сроком годности;

- на имеющих в ремонтном отделении банно-прачечного участка тисках губки гладкие, сработанные, отсутствует насечка;

-в ремонтном участке эксплуатировался абразивно-заточной станок (инвентарный номер не нанесен) не оборудованный защитным ограждением абразивного круга, защитным экраном, подлокотником;

- в помещении ремонтного участка эксплуатировалась приставная, деревянная лестница, сбитая гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетиву, отсутствовали металлические стяжные болты.

Очистные сооружения канализации     в д. Березовец Кореличского района

- перед въездом на территорию очистных сооружений не установлен знак ограничения скорости;

- имеющаяся в очистных сооружениях аптечка первой помощи некомплектна (отсутствовали бинт, жгут, ножницы и т.д.);

- на очистном сооружении (аэротенок) защитное ограждение неполное, имеются неогражденные участки;

- на территории очистных сооружений на пути движения транспорта и работников имеется колодец с поврежденной (треснутой) крышкой, закрывающей канализационный колодец;

Участок переработки вторичного сырья, д,Березовец Кореличского р-на

-эстакада возле участка переработки вторичного сырья (инвентарный номер не нанесен) не оборудована перилами высотой не менее 1 метра и бортовой обшивкой высотой не менее 0,15 метров, колесоотбойными предохранительными устройствами (тупиковые упоры) и ребордами, препятствующими съезду и опрокидыванию транспорта;

- участке переработки вторичного сырья отсутствует аптечка первой помощи;

-на имеющейся в участке переработки вторичного сырья передвижной тележке отсутствовала информация о дате испытания, допустимой грузоподъемности, принадлежность структурному подразделению и т.д.

котельная №1, ул.Сташевского, г.п. Мир, Кореличский район

- перед въездом на территорию котельной отсутствует схема движения по территории;

- на имеющих в цеху тисках губки гладкие, сработанные, отсутствует насечка;

- в санитарно-бытовых помещениях (туалет, умывальник) отсутствует (неисправно) электрическое освещение. Возле умывальника отсутствует дозатор с жидким мылом, полотенцами одноразового использования или устройством для сушки рук. На дверях туалета отсутствует информация или символ о назначении помещени;.

- в котельной на котлах различные отходы, мусор, котельная захламлена производственными отходами, замусорена (второй уровень котельной, при подъеме по стационарной лестнице);

- в котельной эксплуатировалась приставная деревянная лестница, сбитая гвоздями, без скрепления тетив болтами и врезки ступенек в тетиву, отсутствовали металлические стяжные болты;

- в помещении для подачи щепы хранились в вертикальном незакрепленном положении баллон с кислородом, баллон с пропаном, рядом с баллонами хранилось отработанное масло; на баллонах отсутствовали заглушки на вентилях и защитные колпаки;

- в котельной имеется электромеханическое оборудование (генератор, углошлифмашинка), электрический кабель (удлинитель) и др. на которых отсутствуют отметки о сроках последней проверки и испытании;

- не на всех вентилях и задвижках для регулирования подачи воды в котельной указаны направления сторон закрытия и открытия.

На всех уровнях управления необходимо больше внимания уделять развитию чувства ответственности работающих за собственную безопасность, активизировать работу по разработке и реализации мер по снижению рисков производственного травматизма, совершенствованию в организациях механизма стимулирования работников за работу без нарушений требований охраны труда и производственной дисциплины, усилению пропаганды, направленной на повышение культуры производства, создание здоровых и безопасных условий труда работников. Руководители должны постоянно обдумывать возможные способы улучшения работы, которые могли бы привести к стимулированию внутренней мотивации подчиненных, усилению роли самих работников в обеспечении безопасного производства работ, вызвать сотрудничество с их стороны в части выполнения работы без нарушения требований охраны труда.

Главный государственный инспектор                          А.А. Павлович