КОРЕЛИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Руководителям субъектов хозяйствования Кореличского района Управлению сельского хозяйства и продовольствия Кореличского райисполкома

11.12.2023 №  02-02/1328

О принятии мер по профилактике и предупреждению производственного травматизма

В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь                        от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда» в части информационного обеспечения организаций, расположенных на подведомственной территории, по вопросам охраны труда и профилактике производственного травматизма, управление по труду, занятости и социальной защите Кореличского райисполкома информирует о ряде несчастных случаев со смертельным исходом произошедших с октября по истекший период декабря  текущего года на территории Гродненской области для сведения и рассмотрения с работающими с целью недопущения подобных происшествий, способствующих несчастным случаям на производстве.

19 октября 2023 года около 17.00 при копке сахарной свеклы в районе д.Огородники свеклоуборочный комбайн Franz Kleine зацепил выгрузным транспортером  опору электропередач напряжением 10 кВ. в результате чего получил смертельную электротравму 29-летний  заведующий гаражом                   СПК «Гожа» Гродненского района.

11 ноября 2023 года в 16.57 диспетчером оперативно-дежурной группы Островецкого РЭС в связи с отключением воздушной линии ВЛ № 187 от подстанции 35кВ «Ворняны» (ПС-35кВ) для осмотра оборудования последней была направлена дежурная оперативно-выездная бригада. А в 16.59 диспетчеру Островецкого РЭС от работника КСУП «Ворняны» Островецкого района поступила информация о том, что свеклоуборочным комбайном сбита опора ВЛ № 187. В 17.04 дежурной оперативно-выездной бригадой с подстанции 35кВ «Ворняны» сообщено, что выключатель 10к ВЛ № 187 отключен от ТО. В 17.13 по команде диспетчера оперативно-дежурной группы Островецкого РЭС произведено отключение в подстанции ПС-35кВ «Ворняны» линейного рубильника ЛР-10 и шкафа распределительного ШР-10 воздушной линии ВЛ № 187. В 17.14 по команде диспетчера оперативно-дежурной группы Островецкого РЭС оперативно-выездная  бригада выехала на осмотр участка воздушной линии ВЛ № 187 в пределах опор  68-17. А в 17.32 от электромонтера-водителя данной бригады поступила информация о том, что 34-летний электромонтер оперативно-выездной бригады Островецкого РЭС филиала «Ошмянские электрические сети»  РУП «Гродноэнерго» Островецкого района попал под напряжение и необходимо отключить  всех питающих воздушную линию ВЛ-10 кВ в данном районе и вызвать скорую медицинскую помощь. Мероприятия  по оказанию неотложной медицинской помощи, проводимые электромонтером-водителем, и реанимационные мероприятия, проводимые прибывшей бригадой скорой медицинской помощи, положительных результатов не дали и в 18.20 медработники констатировали смерть работника.

28 ноября 2023 года около 14.15 на линии переработки льноволокна при попытке снять намотку волокна с сепаратора специальным крючком взобрался на трясильную машину и был смертельно травмирован 32-летний наладчик технологического оборудования ОАО «Дворецкий льнозавод» Дятловского района.

4 декабря 2023 года около 10.00 в д. Павлово Слонимского района возле бани в канализационном колодце глубиной около 3 м обнаружена без признаков жизни (утопление) 51-летняя уборщица помещений (бани)                          СУП «АгроПавлово» Слонимского района в который упала, идя по дороге на работу.

На основании вышеизложенного и в целях профилактики несчастных случаев в организации необходимо уделить особое внимание и принять меры по проведению разъяснительной работы среди работающих по вопросам:

опасности электрического тока при прикосновении к частям находящимся под напряжением и при приближении к оборванным проводам воздушных линий электропередач, охранных зонах воздушных линий электропередач;

соблюдения минимальных расстояний от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи;

поведения работающих на территории организации, в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), изолированных помещениях;

эксплуатации производственного оборудования, а также механических и других транспортных средств для выполнения разнообразных технологических операций с помощью навесных, полунавесных, прицепных машин или орудий с дальнейшим ознакомлением работающих по подпись с эксплуатационными документами организаций-изготовителей, технологической документацией.

Результаты разъяснительной работы среди работающих по вышеуказанным вопросам и прилагающим приложениям к настоящей информации оформить в установленном порядке в виде внепланового инструктажа по охране труда.

Дополнительно необходимо  провести обследование территории организаций.  в том числе прилегающей. на предмет состояния люков канализационных колодцев, тепловых камер, распределительных водопроводных колодцев и других подземных сооружений имеющихся на территории (на наличие закрытых накрывных элементов).

При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории организации принять меры, чтобы открытые люки, траншеи, ямы, канавы были ограждены.

Информацию о принятых мерах по  реализации вышеуказанных профилактических мероприятий необходимо предоставить  в управление по труду, занятости и социальной защите Кореличского районного исполнительного комитета   в срок  до 22.12.2023 года.

Приложение: памятка по мерам безопасности на 12 л. в 1 экз.

Заместитель председателя					И.Р. Лазаревич

Ламан (801596)31290

Приложение

к информационному письму

от 11.12.2023 №  02-02/1328

ПАМЯТКА

по мерам безопасности

Минимальное расстояние от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи

|  | Напряжение воздушной линии, кВ | Минимальное расстояние, м |
| --- | --- | --- |
|  | До 20 | 2,0 |
|  | Свыше 20 до 35 | 2,0 |
|  | Свыше 35 до 110 | 3,0 |
|  | Свыше 110 до 220 | 4,0 |
|  | Свыше 220 до 400 | 5,0 |
|  | Свыше 400 до 750 | 9,0 |
|  | Свыше 750 до 1150 | 10,0 |

Обращаем внимание, что  в случае падения провода воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ) на машину или соприкосновения машины или механизма с проводом, а также при возникновении между проводом и машиной электрического разряда запрещается какая-либо дальнейшая работа на этой машине. При падении провода ВЛ на машину водитель, не вылезая из кабины, должен немедленно её остановить. Если при этом можно освободиться от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать как можно быстрее.

В случае отсутствия такой возможности, необходимо сообщить о случившемся владельцу электрических сетей и до прибытия аварийной бригады водитель, не должен предпринимать никаких самостоятельных действий. Также можно позвонить в МЧС по телефонам 101 или 112. Там уточнят, что именно и где произошло и, исходя из полученной информации, направят на место специалистов.

До приезда аварийной бригады важно оставаться на месте, чтобы предупредить других людей об опасности приближения и прикосновения к оборванному проводу.

В случае, если в результате падения провода или возникновения электрического разряда машина загорится, то персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с корпусом машины и землей.  Лучше всего спрыгнуть на землю на обе сомкнутые ноги, не держась за машину, а удаляться от нее можно только прыжками на одной ноге, или мелкими, скользящими шагами («гусиным» шагом), не отрывая                от земли ноги, на расстояние не менее 8 метров.

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, малых сельскохозяйственных машин, средств механизации должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами, а также эксплуатационными документами организаций-изготовителей.

Передвижение сельскохозяйственной машины, грузового транспортного средства под проводами действующих линий электропередачи допускается осуществлять только при соблюдении минимальных расстояний от наивысшей точки сельскохозяйственной машины или груза на грузовом транспортном средстве до проводов линии электропередачи приведенной выше таблице.

Производить осмотр технического состояния, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной машины, грузового транспортного средства под проводами действующих линий электропередачи не допускается. В случае остановки сельскохозяйственной машины, грузового транспортного средства под проводами действующей линии электропередачи вследствие неисправности, следует принять меры по их буксировке на безопасное расстояние от действующей линии электропередачи.

К выполнению сельскохозяйственных работ и работ, связанных с повышенной опасностью допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшие медицинский осмотр в случаях и порядке, установленных законодательством, обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Места технического обслуживания и ремонта машин и оборудования должны располагаться вне опасных зон.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (далее - ТО и Р) проводится в специально отведенных местах, оснащенных необходимыми приборами и приспособлениями, инвентарем, оборудованием, предназначенными для выполнения соответствующих видов работ.

Участие водителей, других работающих в выполнении работ по ТО и Р транспортных средств допускается при соответствии их квалификации выполняемым работам.

Работающие, выполняющие работы по ТО и Р транспортных средств, обеспечиваются соответствующими исправным инструментом, приспособлениями и средствами индивидуальной защиты.

При необходимости выполнения работ под транспортным средством, находящимся вне осмотровой канавы, подъемника, эстакады, работающие должны обеспечиваться лежаками. Работать лежа на полу или земле без лежака не допускается.

Для выполнения работ по ТО и Р транспортных средств работающие обеспечиваются исправными подмостями или лестницами-стремянками. Выполнение работ с приставных лестниц не допускается.

Для снятия и установки деталей, узлов и агрегатов массой 15 кг и более необходимо пользоваться подъемно-транспортными механизмами, оборудованными специальными приспособлениями (захватами).

Грузовые тележки для транспортирования агрегатов должны иметь стойки и упоры, предохраняющие агрегаты от падения и самопроизвольного перемещения по платформе.

В зоне ТО и Р транспортных средств не допускается:

мыть агрегаты, узлы и детали транспортных средств горючими и легковоспламеняющимися жидкостями;

хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;

загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой;

хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива, смазочных материалов и антифриза.

Не допускается в помещениях, где хранятся или используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы или жидкости, пользоваться открытым огнем, переносными горнами, паяльными лампами.

При выполнении работ по ТО и Р транспортных средств работающим не допускается:

находиться в осмотровой канаве, под эстакадой при перемещении по ним транспортных средств;

без наличия соответствующей квалификации самостоятельно производить устранение неисправностей оборудования;

работать без соответствующего освещения и ограждения рабочих мест;

загромождать проходы в помещениях ремонтными материалами, отходами производства, тарой, неиспользуемой оснасткой и тому подобным;

находиться в проеме въездных (выездных) ворот во время нахождения или передвижения в них транспортного средства;

находиться между транспортным средством и опорой или иным сооружением во время движения или перед началом движения транспортного средства;

находиться на крыше движущегося транспортного средства;

прыгать с крыши одного транспортного средства на крышу другого транспортного средства;

подниматься на крышу транспортного средства во время нахождения транспортного средства в проеме въездных (выездных) ворот;

перепрыгивать через открытую осмотровую канаву или переходить через нее при отсутствии переходного мостика;

проводить работы по ТО и Р транспортного средства, стоящего на осмотровой канаве, при отсутствии переходных мостиков;

садиться на край осмотровой канавы вблизи стоящего транспортного средства;

при работе в осмотровой канаве класть на край осмотровой канавы или головку рельсов инструмент или материалы;

снимать защитную каску при работе в осмотровой канаве;

прикасаться незащищенными руками к неизолированным электрическим проводам электроустановок или к участкам электрических проводов с поврежденной изоляцией.

Транспортное средство, установленное на пост ТО и Р, необходимо закрепить путем установки не менее двух противооткатных упоров под его колеса.

На рулевое колесо автомобиля, автобуса, а также на задний борт автомобиля, автобуса, имеющих дублирующее устройство для пуска двигателя, должны устанавливаться (вывешиваться) предупреждающие таблички с надписью «Двигатель не запускать! Работают люди!».

После временного отсутствия на рабочем месте работающий должен вновь убедиться, что ремонтируемое электрооборудование отключено, токоприемники отсоединены, а предупреждающие таблички находятся на ранее установленном месте.

Перед подъемом транспортного средства с помощью грузоподъемных машин и механизмов все другие работы на транспортном средстве должны быть прекращены, а исполнители этих работ должны быть удалены на безопасное расстояние.

В поднятом (рабочем) положении плунжер гидравлического подъемника должен надежно фиксироваться упором или штангой, исключающими вероятность самопроизвольного опускания подъемника.

Грузоподъемные механизмы, применяемые при подъеме транспортных средств, а также грузозахватные приспособления должны соответствовать требованиям ТНПА, эксплуатационным документам.

Подъем транспортных средств проводится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами.

Перед установкой транспортного средства для подъема каждый грузоподъемный механизм должен осматриваться и проверяться лицом, ответственным за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами, которое обязано лично удостовериться в том, что:

масса предназначенного для подъема груза не превышает обозначенную на грузоподъемном механизме предельную грузоподъемность;

металлические части грузоподъемного механизма не имеют трещин, надломов и других повреждений, а стяжные болты надежно затянуты;

элементы грузоподъемного механизма смазаны, а детали вращаются легко, без заедания;

грузоподъемный винт прямой, не заедает в гайках, износ резьбы винта и гаек не превышает норму, установленную при эксплуатации данного грузоподъемного механизма;

траверса грузоподъемного механизма не имеет трещин и превышений предельного износа в рабочей части.

До устранения неисправностей грузоподъемных механизмов подъем транспортного средства не допускается.

При перерыве в работе электроинструмента или прекращении подачи электрической энергии электроинструмент должен быть отсоединен от электрической сети.

Убирать рабочее место от пыли, мусора и отходов производства (опилки, стружка и др.) разрешается только щеткой. Не допускается сдувать пыль, мусор и отходы производства сжатым воздухом.

Монтажные и демонтажные работы с шинами выполняются только в шиномонтажном или ином приспособленном для этих работ помещении с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента, а также специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих.

ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Безопасность при эксплуатации оборудования обеспечивается путем:

использования его по назначению;

эксплуатации оборудования работающими, имеющими соответствующую квалификацию по профессии рабочего, прошедшими в установленном порядке обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

проведения технического обслуживания, ремонта, испытаний, осмотров, технических освидетельствований оборудования в порядке и сроки, установленные соответствующими техническими нормативными правовыми актами, являющимися в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения, эксплуатационными документами;

внедрения более совершенных моделей (марок) оборудования, конструкций оградительных, предохранительных, блокировочных, ограничительных и тормозных устройств, устройств автоматического контроля и сигнализации, дистанционного управления;

вывода из эксплуатации травмоопасного оборудования.

Части оборудования, представляющие опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета или обозначены знаками безопасности в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, являющихся в соответствии с законодательными актами и постановлениями Правительства Республики Беларусь обязательными для соблюдения.

Конструкция защитных ограждений оборудования должна предусматривать исключение их самопроизвольного перемещения из положения, обеспечивающего защиту работающего.

Откидные, съемные, раздвижные элементы неподвижных защитных ограждений должны оборудоваться ручками и скобами, а также устройствами для фиксации их в открытом положении при открывании вверх или в закрытом положении при открывании вниз или в сторону.

В случаях, когда ограждение представляет легкосъемную конструкцию, должны применяться блокирующие защитные ограждения или блокирующие защитные ограждения с фиксацией закрытия, которые оснащены блокировочным устройством, соединенным с системой управления оборудования для его отключения и предотвращения пуска при открывании или снятии ограждений.

При размещении оборудования должны быть обеспечены удобство и безопасность его обслуживания, безопасность эвакуации работающих при возникновении аварийных ситуаций, исключено (снижено) воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на других работающих.

Установка, монтаж и перестановка оборудования производятся в соответствии с проектной документацией.

Оборудование устанавливается на прочных фундаментах или основаниях и закрепляется в соответствии с требованиями эксплуатационных документов, проектной документации.

Перед вводом в эксплуатацию оборудования, в том числе модернизированного или установленного на другое место оборудования, производится проверка его соответствия требованиям по охране труда и составляется:

акт ввода оборудования в эксплуатацию;

акт модернизации оборудования для модернизированного оборудования;

акт приема-передачи оборудования для оборудования, установленного на другое место.

Ввод в эксплуатацию оборудования, в том числе модернизированного или установленного на другое место оборудования, осуществляется только при соответствии оборудования требованиям по охране труда.

Площадки для обслуживания оборудования, расположенные на высоте более 0,8 м, оборудуются ограждениями (перилами) высотой не менее 1 м и лестницами с поручнями. На высоте 0,5 м от настила площадки (лестницы) устанавливается дополнительное продольное ограждение. Вертикальные стойки ограждения (перил) располагаются с шагом не более 1,2 м. По краям настил площадки оборудуется сплошной бортовой полосой высотой 0,15 м.

Конструкция и размеры площадок для обслуживания оборудования проектируются и изготавливаются таким образом, чтобы обеспечивалось удобное и безопасное обслуживание оборудования и исключалось возможность падения работающих. Поверхности настилов площадок для обслуживания оборудования и ступеней лестниц должны исключать скольжение.

Допустимая нагрузка на площадки для обслуживания оборудования устанавливается в проектной документации и указывается вместе со схемой ее размещения на табличках (плакатах), нанесенных (размещенных) на площадках.

Вспомогательные операции (уборка, смазка, чистка, смена инструмента и приспособлений, регулировка предохранительных и тормозных устройств), а также работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования выполняются при выключенном оборудовании. При этом оборудование отключают от всех источников энергии и принимают меры против случайного включения.

В организации разрабатываются и утверждаются графики технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с эксплуатационными документами и локальными правовыми актами, определяющими порядок проведения планово-профилактического ремонта оборудования в организации.

Работа на неисправном оборудовании не допускается. Неиспользуемое длительное время и неисправное оборудование должно быть отключено от всех видов энергоносителей и технологических трубопроводов (электрическое напряжение, сжатый воздух, подводка смазочно-охлаждающих жидкостей и другое). В местах отключений должен быть виден визуальный разрыв питающих цепей и трубопроводов, а также установлены (вывешены) соответствующие знаки (плакаты) безопасности.

Работающие, допускаемые к техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, должны иметь соответствующую группу по электробезопасности.

РАЗМЕРЫ ОХРАННЫХ ЗОН

установленные в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об охранных зонах электрических сетей, размерах и режиме их использования от 21 ноября 2022г. 794»

В целях обеспечения безопасной эксплуатации электрических сетей, исключения возможности их повреждения, причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, устанавливаются охранные зоны:

| Объект электрической сети | Номинальные напряжения объекта электрической сети, киловольт (кВ) | Характеристики и размеры охранной зоны электрической сети | Расстояние, метров |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Электрические сети, расположенные на землях |  |  |  |
| 1. ВЛ с неизолированными проводами | до 1 включительно | территории и воздушное пространство вдоль линии электропередачи (включая ответвления от питающей линии электропередачи напряжением до 1 кВ к зданию или сооружению), непосредственно прилегающие к электрической сети и ограниченные параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по горизонтали по обе стороны от крайних проводов или самонесущего кабеля (при неотклоненном их положении) на расстоянии согласно графе «Расстояние» настоящего приложения | 2 |
|  | свыше 1 до 20 |  | 10 |
|  | от 20 до 35 включительно |  | 15 |
|  | 110 |  | 20 |
|  | 220 |  | 25 |
|  | 330 |  | 30 |
|  | 750 |  | 40 |
| 2. ВЛ с самонесущими изолированными проводами | до 1 включительно | » | 1 |
| 3. ВЛ с защищенными (покрытыми) проводами | от 6 до 20 | » | 5 |
|  | от 20 до 35 включительно |  | 10 |
|  | 110 |  | 12 |
| 4. ВЛ с самонесущим кабелем | до 35 включительно | » | 1 |
| 5. КЛ | до 1 включительно | территории с расположенными под ними участками недр, непосредственно прилегающие к электрической сети и ограниченные параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по горизонтали по обе стороны от линии электропередачи или по обе стороны от крайних кабелей при групповой прокладке линий электропередачи или по обе стороны от крайнего элемента либо по периметру такого элемента линии электропередачи (наружной поверхности кабельного лотка, канала, блока, туннеля, колодца, кабельных соединительных муфт или устройств транспозиции экранов, контура заземления колодцев или другого кабельного сооружения) на расстоянии согласно графе «Расстояние» настоящего приложения | 1 (в населенных пунктах под тротуарами – 0,6 в сторону зданий и сооружений, 1 – в сторону проезжей части улицы) |
|  | свыше 1 |  | 1 |
| 6. Трансформаторная подстанция, распределительное устройство (пункт), пункт автоматического секционирования (реклоузер) | до 35 | территории и воздушное пространство, непосредственно прилегающие к объектам электрической сети и ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по периметру (радиусу) от таких объектов электрической сети (зданий, сооружений, стационарных ограждений, оборудования) на расстоянии согласно графе «Расстояние» настоящего приложения | 10 |
|  | 35 и выше |  | не менее 20 (определяется проектной документацией, в том числе не менее 10 – для объектов электрической сети закрытого типа напряжением 110 кВ в населенных пунктах в условиях плотной городской застройки) |
| II. Электрические сети, расположенные на пересечениях с поверхностными водными объектами |  |  |  |
| 7. ВЛ, расположенная на пересечении с судоходными поверхностными водными объектами | до 750 включительно | воздушное и водное (водная поверхность) пространство вдоль линии электропередачи, непосредственно прилегающее к электрической сети и ограниченное параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по горизонтали по обе стороны от крайних проводов или самонесущего кабеля (при неотклоненном их положении) на расстоянии согласно графе «Расстояние» настоящего приложения | 100 |
| 8. ВЛ с неизолированными проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами | до 1 включительно | » | 2 |
|  | свыше 1 до 20 |  | 10 |
|  | от 20 до 35 включительно |  | 15 |
|  | 110 |  | 20 |
|  | 220 |  | 25 |
|  | 330 |  | 30 |
|  | 750 |  | 40 |
| 9. ВЛ с самонесущими изолированными проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами | до 1 включительно | » | 1 |
| 10. ВЛ с защищенными (покрытыми) проводами, расположенная на пересечении с несудоходными поверхностными водными объектами, а также оврагами | от 6 до 20 | » | 5 |
|  | от 20 до 35 включительно |  | 10 |
|  | 110 |  | 12 |
| 11. КЛ | до 110 включительно | водное (от водной поверхности до дна) пространство вдоль линии электропередачи, непосредственно прилегающее к электрической сети и ограниченное параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по горизонтали по обе стороны от линии электропередачи или по обе стороны от крайних кабелей при групповой прокладке линий электропередачи на расстоянии согласно графе «Расстояние» настоящего приложения | 100 |

Требования вышеуказанного постановления обязательны для соблюдения:

местными исполнительными и распорядительными органами;

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении электрическую сеть либо возможность принятия решения в отношении электрической сети в рамках управления общим имуществом.

Мониторинг соблюдения режима использования охранных зон осуществляется владельцами электрических сетей посредством проведения периодических и внеочередных осмотров электрических сетей и их охранных зон в сроки, определяемые владельцами электрических сетей.

Землепользователи, земельные участки которых расположены в охранных зонах, используют такие земельные участки:

соблюдают вышеуказанное постановление, режим использования охранных зон, исключающий возможность повреждения электрических сетей либо нарушения режима их эксплуатации;

предоставляют возможность подхода и (или) подъезда к электрическим сетям при производстве владельцами электрических сетей плановых и аварийных работ в электрических сетях, периодических и внеочередных их осмотров;

соблюдают установленные ограничения (обременения) прав на земельные участки, в том числе условия земельных сервитутов;

уведомляют любым доступным способом владельцев электрических сетей обо всех случаях повреждения электрических сетей и нарушениях режима использования их охранных зон, в том числе сторонними лицами.

Не допускается, если иное не предусмотрено вышеуказанным  постановлением, производить следующие работы или осуществлять иную деятельность:

в границах охранных зон:

перемещать, демонтировать, засыпать, повреждать указатели трасс КЛ и информационные знаки ВЛ;

проникать самовольно на территории (за ограждения) и (или) в помещения трансформаторных подстанций, распределительных устройств (пунктов), а также в кабельные сооружения (туннели, каналы, шахты, эстакады, галереи и другие) КЛ;

загромождать подъезды и подходы к электрическим сетям, ограждать опоры ВЛ, если это будет препятствовать доступу для их обслуживания и ремонта;

осуществлять строительство зданий, строений и сооружений с нарушением минимальных расстояний до электрических сетей, установленных техническими нормативными правовыми актами, включая строительные нормы и правила;

размещать детские и спортивные площадки, площадки и стоянки для отдыха, стадионы, рынки, торговые точки, гаражи, остановочные пункты общественного транспорта (кроме остановочных пунктов железнодорожного транспорта);

размещать хранилища любых типов материалов, за исключением складских зданий и сооружений, размещенных на территориях населенных пунктов и не предназначенных для хранения горюче-смазочных материалов;

размещать кладбища, стрельбища, полевые станы, загоны для скота;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

наносить на объекты электрических сетей надписи и изображения, не предусмотренные техническими нормативными правовыми актами, регламентирующими требования к эксплуатации электроустановок, за исключением надписей и изображений, включая рисунки-граффити, наносимых на объекты электрических сетей по согласованию с владельцем электрической сети и местным исполнительным и распорядительным органом;

выполнять ремонтные, строительные и земляные работы без получения разрешения на право производства работ в охранной зоне электрических сетей по установленной  форме размещать в охранных зонах ВЛ напряжением 35 кВ и выше жилые здания, садоводческие товарищества, дачные кооперативы, объекты жилищного строительства, в том числе усадебной жилой застройки, здания организаций отдыха и туризма, земельные участки для огородничества;

совершать в охранных зонах ВЛ напряжением 330 кВ и выше остановки и стоянки всех видов транспортных средств, самоходных машин (кроме железнодорожного транспорта);

самовольно устанавливать проволочные и металлические ограждения;

подниматься самовольно на опоры ВЛ;

осуществлять лов рыбы с применением снастей, позволяющих приблизиться на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводам) ВЛ, определенное техническими нормативными правовыми актами;

выполнять полеты воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей с нарушениями режима использования охранных зон ВЛ, влекущими создание угрозы повреждения ВЛ, нарушения режима их эксплуатации, причинения вреда жизни, здоровью граждан из-за приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям (проводам) ВЛ;

осуществлять передвижения, работу сельскохозяйственных, дорожных,

строительных и других машин и механизмов с поднятыми стрелами (устройствами, приспособлениями), поднятыми кузовами, проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин, механизмов и выступающих частей оборудования высотой более 4 метров, влекущих приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям (проводам) ВЛ;

сбрасывать с крыш зданий и сооружений снег на токоведущие части (провода) ВЛ;

набрасывать (устанавливать, размещать и другое) посторонние предметы на токоведущие части (провода) и опоры ВЛ, трансформаторные подстанции, включая мачтовые и столбовые;

устанавливать (размещать) на опорах ВЛ напряжением свыше                             1000 В системы видеонаблюдения, иное оборудование (электрические щиты (щитки) и другое), монтировать (крепить) к таким опорам электрические кабели и элементы их защиты от механических повреждений (трубы, лотки и другое), за исключением участков КЛ напряжением свыше 1000 В, являющихся составной частью КВЛ либо ответвлением от такой КВЛ напряжением свыше 1000 В;

находиться в охранных зонах ВЛ во время опасных стихийных природных явлений, включая грозы;

выполнять работы по поливу сельскохозяйственных культур при высоте струи воды свыше 3 метров;

приближаться работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физическим лицам на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением токоведущим частям (проводам) ВЛ, в том числе с применяемыми ими инструментом и приспособлениями при производстве работ либо осуществлении иной деятельности.

Вред, причиненный вследствие нарушения вышеуказанного Положения юридическим или физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, возмещается лицом, его причинившим, в полном объеме, если иное не предусмотрено законодательными актами.